COMPACT ALL IN

Le Compact All In est fourni avec tous les accessoires nécessaires. Grâce à son habillage intégré, le Compact All In confère à votre intérieur un caractère à la fois soigné et parfaitement fini.

L’habillage est par ailleurs très esthétique et a été conçu pour protéger les enfants.

Produit:	radiateur panneau habillé

Finition:	grille supérieure et joues

Fourni avec :	consoles VDI (type Monclac), vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de montage

Raccordements:	4 x ½” à filetage intérieur

Étriers:	2 paires d’étriers jusqu’à 1.600 mm et 3 paires à partir de 1.800 mm

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)

Température max.:	110 °C

Conformité:	selon EN442

Qualité certifiée:	NF

Types:	11 | 21 | 22 | 33

Hauteurs:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 900 mm

Longueurs:	400 – 3.000 mm

Profondeurs:	61 | 77 | 100 | 158 mm