VERTEX

Grâce au positionnement vertical, le radiateur Vertex permet de gagner de la place tout en s’intégrant à la perfection dans de petits espaces. Le Vertex prend un minimum de place et rompt de façon optimale le froid régnant à proximité de grandes surfaces vitrées, dans une cuisine ou dans un hall d’entrée.

Produit:	radiateur vertical à raccordement central

Finition:	joues latérales (uniquement pour les types 11, 20, 21 et 22)

Fourni avec:	consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage

Raccordements:	4 x ½” à filetage intérieur (comprenant le raccordement central). Les types 20, 21 et 22 sont réversibles avant/arrière. La réversibilité du radiateur entraine l’inversion des entrée et sortie.

Étriers:	pas d’étriers

Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.

Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.

Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.

Couleurs:	blanc Stelrad 9016  + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Compteur de chaleur:	Approprié aux compteurs de chaleur, électriques ou selon le principe d’évaporation (conforme EN834 & 835).

Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)

Température max.:	110 °C

Conformité:	selon EN442

Qualité certifiée:	NF

Types:	10 | 11 | 20 | 21 | 22

Hauteurs:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm

Longueurs:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm

Profondeurs:	47 | 47 | 77 | 77 | 100 mm